Po-210监测模拟实验平台采购技术规格书

暨技术需求报告

| 编写 |  | 编写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校核 |  | 校核日期 |  |
| 审查 |  | 审查日期 |  |
| 批准 |  | 批准日期 |  |

中国科学院高能物理研究所

2026年9月23日

更改记录

| 序号 | 版本 | 章节 | 更改内容 | 更改人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0.0 | 全部 | 首次出版 |  | 2026-9-23 |

目  录

1	概述	1

2	依据文件	1

3	工作和服务范围	2

4	技术要求	3

5	文件和记录	11

6	包装、储存和运输	12

7	质量保证要求	12

8	分包	13

9	进度要求	13

10	验收	14

11	其他要求	14

附录：货物清单	15

概述

本规格书规定Po-210监测系统的供货、设计、制造、检验、试验、交付、安装配合、验收及质量保证要求，是采购方开展技术评审、合同执行和验收的依据。

采购标的为一套Po-210连续监测原理样机及其配硬件、备品备件、专用工具和技术文件。系统采用环境空气抽取、管路输运、卷带滤膜连续富集以及PIPS探测器α能谱测量的技术路线，并应兼顾高辐照剂量背景下的测量、远程监视、自动走纸和无人值守运行。

本规格书中的甲方指采购人，乙方指供货人。乙方应对所供系统的完整性负责；凡为实现规定功能、性能、安全性、可维护性和验收所必需而本规格书未逐项列出的部件、软件、连接件和服务，均应纳入供货范围，并在合同澄清阶段说明。

依据文件

引用标准

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求；

GB/T 17626系列 电磁兼容 试验和测量技术；

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）；

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件；

GB/T 191-2025 包装储运图示标志；

GB/T 2423系列 环境试验；

GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求；

GB/T 10257 核仪器和核辐射探测器质量检验规则；

ISO 11929-1:2025 Determination of the characteristic limits for measurements of ionizing radiation；

与放射性物质使用、辐射防护、运输和现场安装有关的现行国家法律法规及项目所在地管理要求。

以上文件应采用合同生效时的现行有效版本。标准之间或标准与本规格书存在不一致时，乙方应书面提出，由双方确认适用条款；未经确认，不得自行采用较低要求。

参考文件

(1) 项目技术文档编写参考指南       文件编号，V1.0

工作和服务范围

双方接口

| 接口类别 | 甲方责任 | 乙方责任 |
| --- | --- | --- |
| 设计输入 | 提供可获得的辐射场、环境、安装、电源、通信和工艺接口条件，并组织确认。 | 核对输入完整性，形成问题清单和接口控制文件；对缺失数据提出测量或保守设计建议。 |
| 现场条件 | 提供约定的安装位置、供电与通信接入条件、现场施工许可及必要配合。 | 提供设备载荷、空间、散热、管路、电缆、排气及维护空间要求，完成安装指导。 |
| 试验条件 | 提供合同约定由甲方承担的场地、参考数据或见证人员。 | 负责试验方案、工装、仪器、样品、记录和报告；涉及放射源或辐照装置时落实合规条件。 |
| 数据接口 | 确认上位系统协议、地址和网络管理要求。 | 提供协议文件、数据字典、时间同步、质量标志、报警定义及接口联调。 |
| 验收 | 组织评审、见证和验收，按合同反馈问题。 | 提交验收申请和完整证据，整改不符合项并承担约定复验。 |

乙方负责内容

完成总体方案、详细设计、可靠性与可维护性设计，并接受甲方设计评审。

完成PIPS探测组件、滤膜测量腔、采样管路、卷带走纸机构、抽气和传感单元、屏蔽组件、读出电子学、控制软件及机箱机架的制造和集成。

完成材料和器件选型、外购件质量控制、软件配置管理、整机调试及规定的检验试验。

提供运输、到货开箱、安装指导、联调、培训、试运行和验收支持。

提交本规格书第5章规定的全部文件、原始记录和可复核数据。

在质保期内提供故障处理、软件缺陷修复和合同约定的备件保障。

技术要求

总体要求

系统应采用模块化设计，主采样链路、探测模块、走纸机构、泵阀与传感器、电子学、屏蔽和软件之间接口清晰，可独立检修或更换。

系统输出应可解释、采样过程可追溯、运行状态可判断、器件寿命可管理；不能把断流、堵膜、过载或通信中断误判为活度降低。

监测对象原则上为经规定采样链路输运并被滤膜收集的含Po-210气溶胶。

总体布局采用“核心器件前移、敏感器件后移”，在满足输入电容和噪声要求的前提下，将数字处理、电源和通信单元布置于辐射较弱位置。

系统应适用于连续运行和无人值守，具备自检、故障诊断、本地数据保留、远程告警及断电恢复能力。

功能指标

连续抽取环境空气，经管路输运并由滤膜收集气溶胶；抽气泵宜位于滤膜下游。

获取Po-210 α能谱、Po-210特征能区计数、全谱计数和必要的背景能区数据，保留原始谱及未扣除数据。

监测流量、滤膜前后压差、温度、偏压、设备状态、真实时间与有效计数时间。

卷带滤膜根据可配置压差阈值、持续时间、累计采样量或维护指令自动走纸。

提供活度异常、流量异常、堵膜、缺纸、卡纸、偏压异常、温度超界、过载、存储不足、通信中断和时间同步异常等报警。

支持远程状态查看、授权参数配置、历史查询、数据导出、校准管理和日志审计。

性能指标

下表中标注“设计冻结”的项目，应在合同设计阶段结合甲方现场输入、乙方器件能力和验证条件确定具体数值，经双方签署后作为验收依据。未冻结前，乙方不得以示例值代替合同保证值。

| 序号 | 指标项目 | 技术要求或冻结方式 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测核素及对象 | 颗粒态Po-210为主；Po-210 α能量参照约5.304 MeV。 | 测量定义、校准谱 |
| 2 | 采样管路 | 基准长度约2 m设计冻结；内径、材质、弯头和流量经输运试验优化。 | 图纸 |
| 3 | 探测器 | PIPS探测器；探测直径≥20mm；不设置主动增强热中子响应的转换层。 | 器件资料、电学和能谱测试 |
| 4 | 采样流量 | 0.5NL/min-30NL/min连续可调并实时测量 | 流量校准与稳定性记录 |
| 5 | 滤膜性能 | 类型、孔径、过滤面积、初始压差、允许负载和批次要求设计冻结。 | 材质证明 |
| 6 | 走纸功能 | 压差阈值和持续时间可配置；具备定位、密封、余纸、卡纸和压差恢复判定。 | 功能试验及故障注入记录 |
| 7 | 能谱性能 | 能量范围、峰位稳定性、能量分辨率、线性和Po-210能区效率设计冻结。 | 标定报告与原始谱 |
| 8 | 探测下限 | 以 Bq/m3给出，并同时规定本底、流量、采样/计数时间、统计判据和滤膜状态。 | 统计模型、低活度重复试验 |
| 9 | 混合场抗干扰 | 规定能谱、剂量率和目标活度组合下的测量偏差设计冻结。 | 混合场试验报告 |
| 10 | 屏蔽性能 | 屏蔽结构由计算与安装状态测试确定设计冻结；屏蔽体长宽高三维大小≤400mm×400mm×400mm。 | 现场测量 |
| 11 | 连续运行 | 连续运行周期1年，允许中断、滤膜更换和泵/探测模块维护周期设计冻结。 | 连续运行和恢复试验 |
| 12 | 数据保存 | 原始谱短时存储、结果、状态、报警可追溯。 | 数据回放与接口测试 |
| 13 | 外形与环境 | 设备包络、重量、工作/储存温湿度、防护等级、振动和电磁兼容要求按现场输入冻结。 | 图纸、环境及安全试验 |

输入信息

主要涉及PIPS探测规格、探测屏蔽、环境输入等。下表给出其在本报告中的使用方式。

| 提纲 | 本报告采用方式 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 铅（重金属） | 作为参考屏蔽结构 | 方案输入 |
| 建议探测规格 | ≥φ20mm | 方案输入 |
| 一年约3.1×107 s | 以365 d连续运行进行保守计算 | 时间假设 |
| 采样管路、滤膜富集 | 作为采样主方案展开 | 基础方案 |
| PIPS两侧进气、单侧出气 | 明确过滤前后腔并验证流场 | 候选布局 |
| 系统工作环境温度 | ≥50℃ | 数值输入 |
| 环境辐照剂量（伽马本底） | 120mGy/h | 数值输入 |
| Po-210探测下限 | 5 Bq/m3 | 数值输入 |
| 电子学机箱 | 标准模块化板卡 | 方案输入 |

总体技术方案

系统组成

系统由采样入口、输运管路、滤膜测量腔、PIPS探测组件、流量及压差监测单元、抽气单元、读出电子学、数据处理与远程接口组成。抽气泵宜位于滤膜下游，使上游采样链路在受控负压下工作；抽气泵前后的保护与排气路径应按现场接口条件设计。负压有利于限制外逸，但会使接头漏气稀释样品，故仍需进行泄漏检验。

探测组件应面向滤膜的采集面布置，进气通过探测器两侧的通道进入滤膜前腔，穿过滤膜后进入后腔，再由单侧汇流出口排出。“单侧出口”是过滤后气体的汇流布局，不应形成绕过滤膜的直接抽气路径。若机械方案采用其他流向，也应证明气体必须经过有效过滤区，且探测面能够观察到实际沉积区域。

图 1 两侧进气与单侧出气测量腔概念示意（非施工图，不按比例）

前腔、滤膜与后腔布局

测量腔应在机械结构上区分过滤前腔与过滤后腔。PIPS面向滤膜采集面，两侧进气进入前腔；滤膜由周边密封压紧，背面设置低阻且稳定的支撑；过滤后气体在后腔汇流并经单侧出口排出。后腔的尺寸和流阻应足以避免出口附近产生明显局部抽吸偏置。

出口设置在一侧并不自动保证沉积均匀，反而可能造成沿出口方向的压差分布。应比较单侧与对称汇流、不同后腔深度及导流结构对滤膜面速度的影响。设计图中应标明气流经过滤膜的方向、实际沉积面、探测器有效区以及α可达区域。

滤膜

滤膜需要兼顾颗粒截留、表面沉积、α自吸收、压降、机械强度和本底水平考虑。与使颗粒深入厚纤维层的介质相比，能形成较浅沉积层的滤膜有利于保持α谱信息。标称孔径并不等于全部粒子的截留边界，也不能替代完整过滤效率试验。应选择在目标工况下测量偏差可量化、换膜周期可接受且装配重复性良好的滤膜。

滤膜采用卷带式自动走纸。设备启动后应完成偏压、电子学、存储、流量与压差传感器、走纸机构及余纸量自检，确认新滤膜定位、密封及空白本底后进入采样。采样期间同步记录流量、滤膜前后压差、温度、能谱和有效计数时间，按短时间窗输出报警量，按较长时间窗输出稳定浓度估计。

滤膜前后压差达到设定阈值并持续设定时间后，触发自动走纸，避免瞬时波动误触发。压差阈值及延时应可配置；具体数值须依据工作流量下洁净滤膜初始压差、允许压降及流量维持能力确定。走纸前保存当前膜段编号、累计体积、能谱、计数及触发原因，暂停采样并记录中断时长；随后松开压紧机构，按设定步长移出已载样膜段并收卷，使新膜完全覆盖采样窗口。定位、压紧密封及压差和流量恢复检查合格后，建立新测量段并恢复采样。发生卡纸、缺纸或压差未恢复时，应停止自动循环并发出故障报警。

探测与电子学布置

直径为φ20mm的PIPS探测器。选型时应确认该值为有效灵敏直径，还是包含保护环及封装边缘的外形区域。滤膜有效过滤面积、颗粒实际沉积面积和PIPS投影覆盖面积应分别标注，不能默认三者相等。沉积在探测器视场外的活度需要通过几何模型和标定纳入效率评估。

滤膜与PIPS距离应在α能量损失、几何效率、气流通道、机械公差以及污染接触风险之间优化。间距过大可能使空气能损及其分布增加；过小则可能引起局部流阻、装配困难或滤膜接触探测器。原理样机宜设置可重复调节的间距基准，通过若干候选间距下的全谱和流场试验确定工作值。

Po-210识别能区应基于真实装配条件下的标定谱确定，不能直接沿用真空点源测试的峰位和分辨率作为在线空气采样系统指标。应分别报告器件本征测试表现和完整采样测量链的系统表现，使选型和验收有一致口径。

总体布局宜采用“核心器件前移、敏感器件后移”的思路，将必须贴近样品的PIPS探测组件保留在测量位置，把数字处理、电源管理及远程通信模块布置于辐射条件较弱的位置。该原则不意味着前置放大器可以任意远离探测器，前放与PIPS之间的距离应由输入电容、噪声和抗干扰试验共同确定。宜通过局部屏蔽、差分或合适的模拟传输方式减少长距离高阻信号连接。

功能完整性要求

系统应具备能谱获取、特征区计数、背景估计、活度换算、阈值报警、故障报警和历史数据导出功能。原始谱、修正后结果和报警记录应可以相互关联，任何能区、校准系数或背景模型的变更均应记录版本及生效时间。

屏蔽设计目标

屏蔽方案应降低γ场对探测器和电子学的影响。针对本项目，最终评价对象是屏蔽后测量能力和可用周期，而不是材料厚度本身。屏蔽可以作为环境适应措施和优化内容，不必在现阶段被设定为独立的固定厚度指标。

管路材质与结构

采样入口到滤膜前腔的实际输运路径，应包括必要接头和有效弯曲段。管路宜选择内表面平整、可清洁、尺寸稳定且与样品环境相容的材料，减少突变截面、死腔和不必要弯头。对颗粒荷电明显的工况，应评价静电沉积，并采取适当接地或材料措施。

泄漏、压降与流量测量

系统应测量并记录有效采样流量，具备堵塞、断流和明显泄漏的识别能力。流量传感器宜置于污染风险可控、便于维护的位置，但其示值需按压力和温度关系换算为所定义的入口采样体积。滤膜压差应单独监测，作为载尘、堵塞和密封状态判断的重要信息。

污染恢复

管路与测量腔宜具备可拆卸、可检查和可更换能力。维护方案应规定哪些部件可重复清洁使用，哪些部件按污染状态更换；清洁完成后的本底复测和流量复核应纳入恢复运行条件。对存在凝露风险的工况，应采用适当温度管理，并验证其不会显著改变被报告的样品形态范围。

可靠性接口与运行维护

连续运行与无人值守

连续运行周期应由滤膜容量、泵寿命、器件辐照、数据存储及维护策略共同确定。一年作为辐照预算时间并不意味着一张滤膜或一台抽气泵无需维护运行一年。项目应分别规定整机任务周期、滤膜更换间隔、可更换探测模块寿命和允许监测中断时长。

自动运行应具备异常识别、状态记录和远程告警能力。对于堵膜、流量偏离、过载、偏压异常和温度超界，应制定相应处置逻辑；对无法自动恢复的状态，应保持明确故障指示，不能通过自动重启反复掩盖问题。恢复后应完成必要自检并标记数据重新有效的起点。

环境适应与机械接口

温度、湿度、压力、振动及安装姿态应依据实际位置提出范围。PIPS材料具有一定环境适应潜力，不代表滤膜、密封圈、接插件、前放和通信模块具有相同耐受能力。应建立器件级与整机级环境清单，逐项核对工作与存储条件。

机械接口应明确安装基准、重量、固定方式、采样管连接规格、排气方向、电缆弯曲空间和滤膜检修路径。屏蔽模块、探测模块与耗材维护应尽量形成可独立拆装单元，减少一次维护改变探测间距或整条采样几何的可能性。维护后必须进行的流量、密封和能谱检查应在说明书中具体列明。

数据接口与记录完整性

数据接口应明确传输协议、字段、单位、时间戳、质量标志及报警定义。除最终浓度外，应至少保存原始能谱、总计数率、有效时间、流量、压差、滤膜编号、偏压及温度等复核信息。导出文件应支持将一个测量段完整关联到其校准版本和运行状态。

关键参数修改应保留操作者、修改内容和时间。软件异常退出或通信中断时，应保护已获得数据，并在恢复后说明缺失区间。算法升级应使用既有代表性谱库回放，比较核素结果和故障判定是否出现非预期变化。

试验验证技术要求

分阶段验证路线

第一阶段应完成基础器件和电子学测试，得到无辐照条件下的电学参数、能谱、噪声和温漂数据。第二阶段应完成管路输运、滤膜沉积和压差测试。第三阶段将实际PIPS、滤膜及读出链集成，建立Po-210对应的能量与效率标定。

第四阶段开展γ及适当混合背景试验，区分在场即时干扰与辐照后性能退化。第五阶段形成屏蔽与安装状态的整机试验，完成连续运行、故障注入和维护恢复验证。各阶段应给出进入下一阶段的条件，尽量避免在采样几何尚未稳定时开展成本较高的最终辐照鉴定。

需求与验收证据矩阵

以下矩阵列出应形成的核心验收证据。数值限值尚未冻结的项目，应在技术协议中补齐其工况、允许偏差和统计要求后再实施最终验收。

| 编号 | 需求对象 | 核心验证内容 | 交付证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路 | 长度与设计 | 图纸 |
| 2 | 滤膜与流场 | 压差及旁路 | 对比试验与密封记录 |
| 3 | PIPS测量链 | 实际几何能谱与效率 | 校准报告与原始谱 |
| 4 | 屏蔽方案 | 安装状态辐射场 | 计算及现场复核结果 |
| 5 | 高辐照背景 | α粒子测量下限 | 混合场试验报告 |
| 6 | 连续运行 | 换膜、断电与故障恢复 | 运行日志与故障记录 |
| 7 | 软件与数据 | 可追溯及结果重算 | 接口文件与回放记录 |

成果形式与文件交付

项目应交付可运行的原理样机、探测器与电子学组件、采样及测量腔结构图、必要屏蔽图纸、材料与器件清单、接口说明及控制软件。与样机一并交付的资料应足以支持复测、维护和后续改进，而不仅是演示操作流程。

技术文件应包括需求基线、总体设计、采样效率与滤膜选型报告、能谱校准及混合场试验报告、屏蔽计算及验证报告、整机验收记录和运行维护规程。所有性能结论应能追溯到具体样机配置、滤膜型号、软件版本及试验条件，配置变更后应明确哪些验证结论需要更新。

待确认参数与供方资料清单

| 项目 | 需要补充的信息 | 影响的设计决策 |
| --- | --- | --- |
| 辐射场 | 测点、距离、通量、γ场 | 位置、屏蔽与寿命 |
| 时间条件 | 等效运行时长、维护周期 | 注量预算与更换策略 |
| 气溶胶 | 粒径、负载、荷电及形态范围 | 管路、滤膜与效率 |
| 气体环境 | 温度、湿度、压力及腐蚀性 | 材料与热管理 |
| PIPS几何 | 有效面积、敏感厚度、窗口 | 测量腔与电子学 |
| 测量指标 | 时间窗、误差 | 流量及算法配置 |
| 安装条件 | 包络、承重、电源、通信、排气 | 集成与维护 |
| 自动化 | 换膜周期、允许中断、远程操作 | 单工位或多工位 |

材料要求

采样管、测量腔、接头和密封材料应与实际气体温度、湿度、腐蚀性和污染控制要求相容，低析出、易去污，并避免对气溶胶产生不可接受的吸附或静电损失。

滤膜应具有稳定的颗粒截留、低且一致的本底、适当的压降和α粒子逃逸条件，并提供型号、批次、材质、厚度、有效面积及性能证明。

硼化聚乙烯应明确密度、硼含量及计量方式、硼同位素组成、含氢情况、耐温和辐照适用性；铅屏蔽应可靠封装，避免裸露和污染扩散。

探测器、电子元器件、连接器、电缆、润滑材料和粘接材料应满足预期辐射、温度、寿命和阻燃要求。禁限用物质及材料变更应受控。

所有关键材料和安全相关外购件应具备合格证明、批次标识和必要的复验记录。

制造要求

乙方应在制造前提交设计图样、工艺流程、关键过程清单和检验试验计划。未经批准的重大设计变更不得投入制造。

测量几何、滤膜窗口、探测器间距、流道截面、密封面、走纸定位和屏蔽接缝应列为关键特性，并实施过程检验。

焊接、粘接、清洁、装配、线缆制作和软件装载应按受控工艺实施；关键过程人员和设备应具备相应能力。

设备内部布线应清晰、牢固、便于维护，强弱电和高阻敏感信号合理隔离；所有可更换模块应防错装并保持校准参数可追溯。

软件应实施版本、源代码、配置项、问题单和发布包管理；交付版本应与试验和报告中的版本一致。

检验和试验

进货检验：核查PIPS探测器、滤膜、泵阀、传感器、屏蔽材料、电子器件及关键外购件的型号、批次、证明文件和抽检结果。

过程检验：检查关键尺寸、流道、密封、走纸定位、线束、电气连接、屏蔽接缝、软件版本和配置状态。

部件试验：完成探测器漏电流和能谱、电子学噪声和线性、泵流量、传感器校准、滤膜截留和压差、走纸机构寿命及密封检验，完成探测器标定。

整机试验：完成功能、性能、连续运行、断电恢复、故障注入、数据接口、报警、环境适应性和电气安全试验。

专项试验：按设计冻结文件完成γ场和屏蔽验证。

所有测量设备应在有效检定或校准周期内。试验记录应包含环境条件、样机配置、软件版本、原始数据、不确定度和偏差处置。

标记和标识

整机应设置耐久铭牌，至少标明产品名称、型号、序列号、制造单位、制造日期、额定电源、重量和必要安全标识。

模块、端口、线缆、管路、流向、采样入口、排气口、高压/偏压、保护接地、运动部件和屏蔽重件应有清晰且与图纸一致的标识。

滤膜卷、备件和耗材应标明型号、批次、有效期或推荐储存期；已使用滤膜的污染控制和处置标识应在说明书中规定。

软件界面、导出数据和试验报告应显示设备序列号、软件版本、校准版本和时间基准。

文件和记录

| 阶段 | 文件和记录 | 提交要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 需求符合性矩阵、总体设计、接口控制文件、关键器件清单、屏蔽与采样计算、软件设计、质量计划、试验大纲。 | 评审前提交可审版本；评审意见关闭后提交批准版。 |
| 制造阶段 | 材料合格证、外购件证明、进货/过程检验记录、关键工艺记录、不符合项和变更记录。 | 随制造进度形成，可供甲方查阅。 |
| 验收阶段 | 校准证书、原始试验数据、检验试验报告、出厂验收报告、偏差清单、配置清单。 | 出厂验收前提交。 |
| 交付阶段 | 竣工图、BOM、接口协议、用户手册、维护手册、安装指南、备件清单、软件安装包和授权文件。 | 随货提供电子版和合同约定数量纸质版。 |
| 质保阶段 | 故障记录、维修记录、软件补丁说明、备件更换和校准恢复记录。 | 事件发生后及时提交并纳入最终档案。 |

电子文件应采用可编辑格式和PDF归档格式；数据文件应采用开放或双方确认的格式。所有文件应具有编号、版本、日期、编制/审核/批准状态，修改处可追溯。文件语言原则上为中文，进口器件原始资料可保留英文并附关键内容中文说明。

包装、储存和运输

包装应满足防潮、防尘、防震、防碰撞、防静电和防锈要求；探测器、前放、滤膜、精密传感器和可拆屏蔽块应采用与其特性相适应的独立防护。

包装箱内应有装箱单、合格证和必要的吊装、重心、向上、怕湿、易碎及堆码限制标识。重件应设置可靠吊点或搬运位置。

储存温度、湿度、期限、滤膜避光/密封要求及再次投用前检查项目应在包装和说明书中明确。

运输前应固定运动部件和滤膜卷，封堵气路接口并保护电连接器。运输造成的损坏、受潮、污染或校准失效由责任方处理。

若运输涉及放射性校准源或受管制材料，应另行满足相应法规、许可和包装运输要求；未经甲方书面同意，不得随设备夹带。

质量保证要求

乙方应建立并保持与供货范围相适应的质量管理体系，对设计、采购、制造、软件、检验、试验、包装和服务实施全过程控制。

合同生效后提交项目质量计划和检验试验计划，明确见证点、停工待检点、审核点及甲方提前通知时间。

关键件实行唯一性或批次追溯。设计变更、材料代用、关键供应商变更和验收基线变更须经书面批准。

不符合项应记录原因、影响、处置和验证结果。未经甲方书面接受，不得以让步接收方式关闭影响功能、性能、安全或寿命的不符合项。

质量记录保存期限不得短于合同约定期限；未约定时，乙方至少保存至质保期结束后5年。

质保期自安装后试验验收合格之日起不少于12个月，或自到货验收合格之日起不少于18个月，以先到期者为准；合同另有约定的从其约定。

分包

未经甲方书面同意，乙方不得将总体设计、系统集成、核心探测与测量腔设计、控制软件、最终检验和质量责任整体分包。确需分包的，应在合同签订前或实施前提交分包范围、分包方资质、质量保证能力和业绩，经批准后方可实施。分包不减轻乙方对进度、质量、保密、安全和最终交付承担的全部责任。

乙方应把适用的技术和质量要求传递至分包方，并有权实施监督和审核。甲方可对关键分包活动进行见证或审核，但不因此与分包方形成合同关系。

进度要求

乙方应在合同生效后提交详细进度计划，至少覆盖设计输入确认、方案设计、设计评审、采购、制造、软件开发、部件试验、系统集成、专项试验、出厂验收、发运、安装联调和最终验收。以下节点为建议基线，最终以合同为准。

| 里程碑 | 建议完成时间 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动及输入确认 | T0+1周 | 项目计划、输入清单、接口问题清单 |
| 总体方案评审 | T0+2周 | 总体设计、符合性矩阵、初版接口文件 |
| 详细设计冻结 | T0+3周 | 图纸、BOM、软件设计、试验大纲 |
| 部件制造与试验 | T0+10周 | 部件检验记录、专项试验阶段结果 |
| 系统集成与型式验证 | T0+12周 | 整机、软件、完整试验记录 |
| 出厂验收 | T0+17周 | 出厂测试报告 |
| 到货及安装后验收 | 按现场条件 | 到货记录、培训和最终资料 |

乙方应按月报告进展、风险、偏差和纠正措施。任何可能影响关键里程碑的事项应在识别后及时书面通知甲方，并提交恢复计划。未经批准，进度调整不得降低技术和质量要求。

验收

出厂验收

出厂验收前，乙方应完成全部规定检验试验，提交验收大纲、设备配置、仪器清单及报告草案。

验收至少包括外观和配置、尺寸与接口、采样与走纸、能谱与校准、流量和压差、报警与故障注入、连续运行、数据接口、断电恢复、文件完整性及合同约定的专项试验结果审查。

甲方见证不代替乙方质量责任。未完成的项目、偏差和遗留问题应形成清单，明确责任人和关闭期限；影响安全、核心功能或主要性能的问题关闭前不得发运。

到货验收

双方依据合同、装箱单和出厂配置清单进行开箱检查，核对包装状态、数量、型号、序列号、备件、工具和文件。

检查运输冲击、受潮、锈蚀、变形、污染、接口损伤及封签状态；必要时进行绝缘、通电自检、泵和走纸短时功能检查。

到货验收不免除乙方对隐蔽缺陷、性能不符合或后续安装试验失败承担的责任。

安装后试验验收

按批准的安装方案完成设备就位、管路、电源、接地、通信和排气连接，复核测量几何、屏蔽接缝和维护空间。

完成泄漏/密封、流量、压差、走纸、能谱、背景、报警、接口联调、断电恢复和现场连续运行试验；具备条件时，按约定实施现场背景下的性能确认。

乙方完成培训、问题整改和最终文件移交后，双方签署安装后试验验收文件。验收判定以已冻结指标、批准试验大纲和可追溯数据为依据。

其他要求

乙方应遵守甲方现场安全、辐射防护、保密、网络安全、动火/用电和污染控制规定。

设备网络接口应遵循最小权限原则，默认口令应可更改；远程访问、软件升级和数据导出应经授权并留痕。

涉及放射源、污染滤膜或受控区域工作的人员、工装和程序，应符合相应许可和辐射防护要求。

乙方应提供不少于一次的操作维护培训，内容覆盖原理、开停机、换膜、校准、报警处理、故障诊断、数据导出和日常维护。

投标文件应逐条响应本规格书，形成符合性矩阵。任何偏差均应在偏差表中明确说明；未列出的视为完全响应。

知识产权、源代码交付范围、第三方软件许可、保密等级和成果归属按采购合同约定执行。

- 附录：货物清单

下列数量为一套系统的建议配置。最终数量、品牌型号和备件比例在合同设计冻结时确认；乙方应保证清单完整，缺少任何实现规定功能所必需的项目均不构成追加费用的依据。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要组成或要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po-210监测试验平台 | 1 | 套 | 含机箱、结构件、内部配线、控制与安全防护 |  |
| 2 | PIPS探测组件 | 1 | 套 | 主探测器、必要的参考/补偿通道、安装座和偏压接口 | 含校准参数 |
| 3 | α能谱读出电子学 | 1 | 套 | 前置放大、成形/数字化、偏压、电源与数据处理 | 与探测器匹配 |
| 4 | 滤膜测量腔 | 1 | 套 | 过滤前后腔、密封、探测几何、进出气接口 | 可维护 |
| 5 | 卷带自动走纸机构 | 1 | 套 | 放卷、收卷、定位、压紧密封、余纸和卡纸检测 | 含控制 |
| 6 | 采样与抽气单元 | 1 | 套 | 管路、接头、抽气泵、调流及保护部件 | 按现场接口 |
| 7 | 流量和压差监测单元 | 1 | 套 | 流量计、滤膜前后压差、必要温压传感器 |  |
| 8 | 屏蔽组件 | 1 | 套 | 铅及支撑封装 | 最终结构设计冻结 |
| 9 | 控制与分析软件 | 1 | 套 | 采集、能谱、活度计算、报警、日志、远程接口和数据导出 | 永久使用授权 |
| 10 | 安装连接件及电缆 | 1 | 套 | 电源、通信、偏压、信号、接地、管路适配和紧固件 | 满足现场安装 |
| 11 | 滤膜耗材 | 按合同 | 批/卷 | 与走纸机构及校准一致，提供批次资料 | 初装及备份 |
| 12 | 备品备件 | 1 | 套 | 密封件、保险件、泵易损件、传感器及双方确认的关键备件 | 列明型号数量 |
| 13 | 专用工具和工装 | 1 | 套 | 换膜、拆装、定位、密封检查和必要调试工具 | 列明清单 |
| 14 | 技术文件和软件介质 | 1 | 套 | 第5章规定的全部文件、数据、安装包和授权 | 电子版及纸质版 |
| 15 | 安装调试培训服务 | 1 | 项 | 安装指导、联调、验收支持、操作维护培训 | 含差旅按合同 |